某长江大桥主墩钢围堰

沉降变形观测统计

编制：

复核：

时间：2014年10月23日

监测点位布置平面图

东部点位观测数据

| 观测时间 | 编号 | 观测成果 |  |  |  |  |  | 观测工况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 观测值(m) |  | 本期位移(mm) |  | 本期累计位移(mm) |  |  |  |
|  |  | X | Y | ΔX | ΔY | ΣΔX | ΣΔY |  |  |
| 14/8/26 | 东点 | 1468.017 | 80.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 围堰封底前 |  |
| 14/8/28 | 东点 | 1468.014 | 80.429 | -3 | -1 | -3 | -1 | 1#、2#舱封底结束 |  |
| 14/9/4 | 东点 | 1468.017 | 80.429 | 3 | 0 | 0 | -1 | 封底全部结束 |  |
| 14/9/8 | 东点 | 1468.015 | 80.439 | -2 | 10 | -2 | 9 | 壁板砼封底 |  |
| 14/9/10 | 东点 | 1468.014 | 80.442 | -1 | 3 | -3 | 12 | 壁板砼浇筑结束 |  |
| 14/9/14 | 东点 | 1468.013 | 80.449 | -1 | 7 | -4 | 19 | 抽水时 | 第一次观测 |
| 14/9/14 | 东点 | 1468.013 | 80.448 | 0 | -1 | -4 | 18 |  | 第二次观测 |
| 14/9/15 | 东点 | 1468.013 | 80.443 | 0 | -5 | -4 | 13 |  | 第三次观测 |
| 2014/10/8 | 东点 | 1468.019 | 80.435 | 6 | -8 | 2 | 5 | 封底结束 |  |
| 2014/10/22 | 东点 | 1468.017 | 80.431 | -2 | -4 | 0 | 1 | 封底结束 |  |

东部点位监测位移趋势图

东部点位检测移累计趋势图

南部点位观测数据

| 观测时间 | 编号 | 观测成果 |  |  |  |  |  | 观测工况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 观测值(m) |  | 本期位移(mm) |  | 本期累计位移(mm) |  |  |  |
|  |  | X | Y | ΔX | ΔY | ΣΔX | ΣΔY |  |  |
| 2014/8/26 | 南点 | 1487.471 | 101.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 围堰封底前 |  |
| 2014/8/28 | 南点 | 1487.477 | 101.040 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1#、2#舱封底结束 |  |
| 2014/9/4 | 南点 | 1487.479 | 101.039 | 2 | -1 | 8 | 7 | 封底全部结束 |  |
| 2014/9/8 | 南点 | 1487.477 | 101.041 | -2 | 2 | 6 | 9 | 壁板砼封底 |  |
| 2014/9/10 | 南点 | 1487.475 | 101.043 | -2 | 2 | 4 | 11 | 壁板砼浇筑结束 |  |
| 2014/9/14 | 南点 | 1487.478 | 101.043 | 3 | 0 | 7 | 11 | 抽水时 | 第一次观测 |
| 2014/9/14 | 南点 | 1487.476 | 101.040 | -2 | -3 | 5 | 8 |  | 第二次观测 |
| 2014/9/15 | 南点 | 1487.478 | 101.039 | 2 | -1 | 7 | 7 |  | 第三次观测 |
| 2014/10/8 | 南点 | 1487.481 | 101.040 | 3 | 1 | 10 | 8 | 封底结束 |  |
| 2014/10/22 | 南点 | 1487.488 | 101.035 | 7 | -5 | 17 | 3 | 封底结束 |  |

南部点位监测位移趋势图

南部点位检测移累计趋势图

西部点位观测数据

| 观测时间 | 编号 | 观测成果 |  |  |  |  |  | 观测工况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 观测值(m) |  | 本期位移(mm) |  | 本期累计位移(mm) |  |  |  |
|  |  | X | Y | ΔX | ΔY | ΣΔX | ΣΔY |  |  |
| 2014/8/26 | 西点 | 1467.851 | 119.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 围堰封底前 |  |
| 2014/8/28 | 西点 | 1467.856 | 119.382 | 5 | -7 | 5 | -7 | 1#、2#舱封底结束 |  |
| 2014/9/4 | 西点 | 1467.858 | 119.381 | 2 | -1 | 7 | -8 | 封底全部结束 |  |
| 2014/9/8 | 西点 | 1467.857 | 119.380 | -1 | -1 | 6 | -9 | 壁板砼封底 |  |
| 2014/9/10 | 西点 | 1467.855 | 119.382 | -2 | 2 | 4 | -7 | 壁板砼浇筑结束 |  |
| 2014/9/14 | 西点 | 1467.856 | 119.380 | 1 | -2 | 5 | -9 | 抽水时 | 第一次观测 |
| 2014/9/14 | 西点 | 1467.856 | 119.379 | 0 | -1 | 5 | -10 |  | 第二次观测 |
| 2014/9/15 | 西点 | 1467.858 | 119.376 | 2 | -3 | 7 | -13 |  | 第三次观测 |
| 2014/10/8 | 西点 | 1467.861 | 119.378 | 3 | 2 | 10 | -11 | 封底结束 |  |
| 2014/10/22 | 西点 | 1467.865 | 119.374 | 4 | -4 | 14 | -15 | 封底结束 |  |

西部点位监测位移趋势图

西部点位检测移累计趋势图

北西部点位观测数据

| 观测时间 | 编号 | 观测成果 |  |  |  |  |  | 观测工况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 观测值(m) |  | 本期位移(mm) |  | 本期累计位移(mm) |  |  |  |
|  |  | X | Y | ΔX | ΔY | ΣΔX | ΣΔY |  |  |
| 2014/8/26 | 北点 | 1448.420 | 100.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 围堰封底前 |  |
| 2014/8/28 | 北点 | 1448.425 | 100.828 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1#、2#舱封底结束 |  |
| 2014/9/4 | 北点 | 1448.430 | 100.826 | 5 | -2 | 10 | 1 | 封底全部结束 |  |
| 2014/9/8 | 北点 | 1448.425 | 100.828 | -5 | 2 | 5 | 3 | 壁板砼封底 |  |
| 2014/9/10 | 北点 | 1448.421 | 100.831 | -4 | 3 | 1 | 6 | 壁板砼浇筑结束 |  |
| 2014/9/14 | 北点 | 1448.426 | 100.827 | 5 | -4 | 6 | 2 | 抽水时 | 第一次观测 |
| 2014/9/14 | 北点 | 1448.427 | 100.826 | 1 | -1 | 7 | 1 |  | 第二次观测 |
| 2014/9/15 | 北点 | 1448.424 | 100.821 | -3 | -5 | 4 | -4 |  | 第三次观测 |
| 2014/10/8 | 北点 | 1448.439 | 100.825 | 15 | 4 | 19 | 0 | 封底结束 |  |
| 2014/10/22 | 北点 | 1448.435 | 100.821 | -4 | -4 | 15 | -4 | 封底结束 |  |

北部点位监测位移趋势图

北部点位检测移累计趋势图

监测点位沉降观测数据

| 日期 | 观测值(m) | 累计沉降（mm） | 观测值(m) | 累计沉降（mm） | 观测值(m) | 累计沉降（mm） | 观测值(m) | 累计沉降（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东 | ΣΔH | 南 | ΣΔH | 西 | ΣΔH | 北 | ΣΔH |
| 2014/8/26 | -2.2654 | 0 | -2.2525 | 0.0000 | -2.2240 | 0.0000 | -2.3012 | 0.0000 |
| 2014/8/28 | -2.2652 | 0.2 | -2.2490 | 3.5000 | -2.2200 | 4.0000 | -2.3080 | -6.8000 |
| 2014/9/4 | -2.2750 | -9.6 | -2.2493 | 3.2000 | -2.2260 | -2.0000 | -2.3170 | -15.8000 |
| 2014/9/8 | -2.2698 | -4.4 | -2.2562 | -3.7000 | -2.2202 | 3.8000 | -2.3037 | -2.5000 |
| 2014/9/10 | -2.2630 | 2.4 | -2.2430 | 9.5000 | -2.2250 | -1.0000 | -2.3020 | -0.8000 |
| 2014/9/14 | -2.2636 | 1.8 | -2.2431 | 9.4000 | -2.2226 | 1.4000 | -2.3021 | -0.9000 |
| 2014/9/14 | -2.2630 | 2.4 | -2.2440 | 8.5000 | -2.2268 | -2.8000 | -2.3009 | 0.3000 |
| 2014/9/15 | -2.2640 | 1.4 | -2.2415 | 11.0000 | -2.2275 | -3.5000 | -2.3001 | 1.1000 |
| 2014/10/8 | -2.2672 | -1.8 | -2.2378 | 14.7000 | -2.2145 | 9.5000 | -2.3088 | -7.6000 |
| 2014/10/22 | -2.2660 | -0.6 | -2.2362 | 16.3000 | -2.2153 | 8.7000 | -2.3092 | -8.0000 |

监测点位沉降趋势图

监测结论:

监测点位单次最大位移量10mm，累计最大方向位移量为19mm。

监测点位最大沉降量为16.3mm。在封底混凝土浇筑及围堰抽水过程中，点位位移及沉降均有较大变化。