A1包、高清视频监控建设项目

一、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、供应商的资质要求：(1)具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质

二、技术要求

A1：济青南线高速公路智能交通安全系统高清视频监控建设项目

### 项目概况

济青高速公路南线是为了缓解济青间的交通压力而建的另一条横贯东西的大通道，贯穿山东9个市（县、区），由于济青高速南线所处地形复杂，在穿越山区的路段多为桥梁、隧道、弯道、大下坡路，全线共有特大桥4座，大桥77座、隧道21条。前期已建设视频监控、违法抓拍等系统，效果良好。本次在前期建设的基础上增加部分科技基础设施，通过科技设施的建设，降低雾天事故发生率，营造安全、畅通的交通环境。本项目为“交钥匙工程”。

### 系统功能

项目涵盖高清视频监控、高空瞭望、高音号角、气象监测、大队指挥中心建设等。项目建设完毕后统一整合于指挥中心，通过指挥中心实现对路面科技设施的管理与控制。

1、高清监控

通过在高速公路沿线设置高清摄像机实现对高速公路重点路段和对全线运行情况的实时监控。

2、高空瞭望

在各重点桥梁、大型互通立交、重点路段建设高空瞭望系统，实时监控各个重要路段的行车状态，实现昼夜可视化全天侯观测取证及路况的远距离查看。。

3、高音号角

在道路出现违法行为或紧急情况等状况时，能够利用道路有线广播系统及时提醒在路上的各种车辆；同时实现与事件检测器和视频的对接，提高突发事件处理的速度，与现有号角系统（核心主机、对接主机等）、视频监控系统、事件检测智能分析系统及智能交通安全管理平台实现对接。

- 气象监测

对道路沿线能见度、风向、风速、气温、湿度、雨量、路面状况（表面温度、干湿状况、结冰）等进行自动监测，获取的气象数据实时上传至中心，中心系统对数据汇总后通过接口将数据传送到综合数据平台。

- 大队指挥中心

采用46″液晶拼接显示系统，可以对各种计算机图文信息、网络信息、视频图像信息等进行动态综合显示，提供交互式的灵活界面，适应不断发展的各种需要。根据指挥中心户型条件，大屏系统由4套46″液晶显示单元组成，组合方式为2（行）×2（列）。实现IP数字视频信号处理和显示；功能分区显示；视频信号显示；计算机信号显示，配套相关操作台及办公设备。

6、配套南线展示地图

本项目采集山东高速济青南线港沟收费站到辛庄收费站85公里高速公路的相关数据，具体项目内容如下：

（1）带有经纬度坐标信息的360度全景影像，可浏览道路某一位置的实景信息。

（2）采集高速公路道路边线；采集高速公路附属的服务区道路面/停车场；采集收费站位置（面信息）；采集进/出高速公路的立交桥、匝道信息。对上述道路线等进行构面，生成路口/路段面并赋相应属性，建立道路逻辑关系。

- 道路附属设施，包括隔离带/绿化带、公里桩/百米牌等

- 采集道路交通设施，包括交通标志、监测设施、信息显示设施、信号机等，按照杆的位置和设施位置分别采集。

- 道路标线：采集道路标线，包括指示箭头、行车线、隔离线、文字等。

- 三维建模：包括卡口，摄像头，诱导屏的三维建模和服务区建筑物，各个收费站的三维建模，以达到全景还原的目的。

- 制作全省高速公路交通管理地图基础数据采集内容、规范和标准。

项目技术要求

（1）可量测实景影像

即带有经纬度坐标信息的360度全景影像。采集的可测量全景影像分辨率不低于 500 万像素，能清晰识别沿道设施，并能对几何尺寸进行测量，道路右侧影像亦可在需要时显示；

（2）矢量数据

生成的矢量数据要符合“2000国家大地坐标系”的标准，以公安厅PGIS为基础，以分类图层方式保存到图属一体化的数据库中。矢量数据可以以WMTS、WFS等符合OGC标准的服务方式供其它系统共享使用.

可测量全景影像采集及数据指标要求：

| 指标 | 采集标准 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 镜头个数 | 不少于6个 |  |
| 影像分辨率 | 不低于 5M |  |
| 影像成像 | 360°全景影像 |  |
| 可测量性 | 数据支持影像量测 |  |
| 精度 | 全景影像量测精度：绝对精度0.5米，相对精度0.05米 |  |
| 坐标系 | CGCS2000、PGIS |  |

360°连续全景影像数据采集及数据指标要求：

| 指标 | 采集标准 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 镜头个数 | 不少于6个 | 360° |
| 影像分辨率 | 不低于 5M | 分辨率 |
| 可标注性 | 数据支持影像标注 | 可以进行业务数据标注 |
| 影像数据格式 | jpg | 标准图像压 格式 |

（3）三维模型数据

按照相关设施及建筑物的全景进行三维建模还原，要求三维建模可以全方位展示，与二维高精度地图在同一平台展现。

（4）数据精度

360度街景数据采用全景相机拍摄，拼接后的单帧图像分辨率为3000万像素，道路及设施矢量数据能够满足1:500地图精度要求，相对误差小于0.5米。

### 技术要求：

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清视频监控及高空瞭望 |  |  |  |  |
|  | 全高清网络激光球型摄像机 | 采用1/1.8"CMOS传感器，支持≥35倍光学变倍，镜头最大焦距≥208mm；视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力≥1100TVL；激光距离≥650米，采用人眼安全波长；支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux；具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像；支持水平手控速度≥700°/S，垂直手控速度≥120°/S；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°；支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC；支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps；支持自动识别违停车辆、逆行车辆和三维定位功能，自动调焦抓拍清晰车牌；车辆捕获率≥99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息；支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置；防护等级：IP67， 8000V防雷、防浪涌、防突波；球机处于工作状态，支持空气放电15kV，接触放电8kV；电压在AC24V±40%范围内变化时，设备可正常工作；工作温度范围：-45℃～70℃。含5.8G无线网桥客户端，802.11ac制式，物理带宽最大传输速率达到866Mbps，实际带宽80Mbps，最大支持20路2Mbps码流摄像机传输，定向天线，距离10公里。 | 台 | 140 |
|  | 重载高清激光云台摄像机 | 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×960@60fps，1280×720@60fps，分辨力≥1100TVL；镜头焦距为12.5~775mm，≥60倍光学变倍；激光距离≥2000m，采用人眼安全波长；支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；支持水平手控速度≥60°/S，云台定位精度为±0.1°；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-60°~60°支持1000个预置位，支持48条巡航扫描，支持30条以上的模式路径设置，每条路径的最大记录时间应大于16分钟；云台支持自动定位功能，可以通过浏览器圈定监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域进行放大或缩小；具备场景变更侦测，设备检测到设备场景有变更时，可通过浏览器给出相应提示信息；数据查询功能：云台可以显示设备出厂至今运行时间、高于40度环境下累计运行时间、低于-20 ℃环境下累计运行时间、-20度到40度等设备运行参数；可通过浏览器将视频编码格式设置为H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG；可将H.264、H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile；设备能够对接收的异常数据包进行识别和处理，异常数据包不能影响设备的系统服务能力；具备网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。★防激光照射：安装有光防护罩，激光光源工作时可发出灯光指示；激光光源可通过浏览器开启或关闭，调节光斑和功率；激光为连续波激光；防护等级：IP66，6000V防雷、防浪涌、防突波；工作温度范围可达-50℃～80℃；含5.8G无线网桥客户端，802.11ac制式，物理带宽最大传输速率达到866Mbps，实际带宽80Mbps，最大支持20路2Mbps码流摄像机传输，定向天线，距离10公里。 | 套 | 6 |
|  | 全景一体式网络高清摄像机 | 全景摄像机有4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达4096×1800@30fps，低照度：0.005Lux/F2.2（彩色），0.0005Lux/F2.2（黑白）；特写摄像机采用1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps，水平360°连续旋转，垂直-15°～90°（自动翻转），低照度：0.002Lux/F1.5（彩色），0.0002Lux/F1.5（黑白），≥35倍光学变倍；自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行拼接，通过180°拼接画面显示。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°；支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/AAC；支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，通过客户端软件或浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央；产品支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；在自动跟踪模式下，每分钟可对最多30个跟踪目标进行抓拍；可对辅视频图像中像素最小为3x3的移动目标(人或车)进行检测并框出该目标，能够同时对最多66个移动目标（人或车）进行检测并框出，可对相距150米处的移动目标（人或车）进行检测并使主视频画面对该目标跟踪，对相距100米处速度为80km/h的移动车辆进行检测并框出该车辆）；当辅视频图像中无移动目标时间达到预设时间后样机可自动转到预设守望位置；在辅视频图像中可设置最多4个屏蔽区域，该区域屏蔽所有智能行为；支持IP67，8000V防浪涌；工作温度范围可达-45℃～70℃；。 | 台 | 18 |
|  | 全局摄像机 | 支持点击联动；支持跟踪模式,手动/自动切换；支持多目标抓拍；目标切换时间＜1秒；支持标定,自动/手动切换；支持智能事件侦测：人、车可自动识别，支持远距离抓图，可识别50米左右的人体。跟踪时间可设；全局相机：传感器类型1/2.7"CMOS；最低照度：彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0005Lux @(F1.2,AGC ON)；镜头F4.0mm/F1.2；视场角水平90°；视频压缩 H.265/H.264/MJPEG；分辨率及帧率主码流 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720) ,50fps (1920×1080,1280×960,1280×720) ;60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) ,60fps (1920×1080,1280×960,1280×720)子码流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240)；动点相机：图像传感器1/2.7"CMOS；最低照度 彩色：0.002Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.0002Lux @ (F1.6，AGC ON)；红外照射距离100m，亮度、角度根据场景智能调整；焦距5-50mm，10倍光学变倍；变倍速度：大约2.7(光学, 广角-望远)；水平视角：61.3-6.26度(广角-望远)；近摄距10-1500mm(广角-望远)；光圈数F1.6-F3.0；水平及垂直范围水平210°；水平键控速度：0.1°-200°/s,速度可设； 水平预置点速度：300°/s垂直速度垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设； 垂直预置点速度：120°/s视频压缩H.265/H.264/MJPEG；分辨率及帧率主码流 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720) ,50fps (1920×1080,1280×960,1280×720) ;60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) , 60fps (1920×1080,1280×960,1280×720)子码流：50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240)；以太网电口：内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据；光口：内置光模块，支持10M/100M网络数据，采用FC接口、波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输距离光纤模块；SD卡接口：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（本次配备128GSD卡）；电源：DC12V ,45W max；工作温度和湿度：-40℃-70℃；湿度小于90%；防护等级：IP66，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；采用一体化设计。 | 台 | 8 |
|  | 2*2 46"液晶拼接屏显示系统 | 拼接规格：2行*2列。 46英寸液晶拼接屏幕： 拼接缝隙：≤5.5mm； 屏幕比例：16:9； 分辨率：≥1920*1080； 亮度：500 cd/m2(节能模式开) 700 cd/m2(节能模式关) 对比度：≥3000:1； 显示色彩：≥16万色； 可视角度：≥170°； 灰阶响应时间：≤8ms； 输入信号：DVI/HDMI/VGA等； 通讯接口：RS232、RS485或RJ45； 场频：≥60Hz； 工作温度：5℃～40℃； 工作湿度：10%-80%。 内置拼接控制器： 多屏处理器具有高可靠性； 系统可升级； 多屏处理器可同时支持输入至少16路视频信号； 通过多屏处理器可任意显示网络连接的任意计算机的网络显示信号，要求一般工作桌面网络抓屏显示刷新速度不低于20帧/秒，播放视频状态下不低于15帧/秒； 配套相应底座支架。 | 套 | 7 |
|  | 16路高清视频解码器 | （1）基本要求 ——适合室内机架式安装； ——支持H.264； ——1080P高清解码； ——支持双向语音传输，可接受音频广播和双向语音通信； ——支持本地及远程TELNET对设备进行设置和控制； ——可通过网络设置及查询工作状态； ——支持SNMP网管协议； ——提供设备通信协议和远端控制软件开发包，便于第三方组网和应用开发； ——支持中英文字符叠加功能，并可实现远程动态修改； ——工作温度：-20℃~+70℃； （2）解码功能 ——视频协议标准：ITU-T H.264 ——支持双码流技术 ——音频格式标准：ITU-TG.711/G.729 ——网络传输标准：TCP/IP、Telnet、HTTP ——支持标准ONVIF要求的码流解码 ——带宽支持16kbps～4Mbps（标清）、2M～16Mbps（高清） ——图像分辨率：QCIF（176×144），CIF（352×288），D1（720×576），720P（1280×720），1080P（1920×1080） ——帧频：25帧/秒（PAL）、30帧/秒（NTSC） （3）接口方式 ——高清视频输出接口：不少于16路高清视频，HDMI接口 ——报警输出接口：1路报警输出 ——子速率接口：支持1路RS232、1路RS485双向子速率 ——报警输入接口：1路报警输入 （4）传输方式 ——至少1个10/100/1000M自适应电口 ——传送选择：单播、组播 ——协议：TCP/IP，UDP，IGMP V2 | 套 | 7 |
|  | 摄像机3米立柱 | 利用可变信息标志龙门架安装。 | 套 | 15 |
|  | 摄像机10米立柱及 基础 | 具体尺寸规格及安装要求，按采购人提供的图纸及现场勘查情况进行施工。 | 套 | 60 |
|  | 摄像机20米立柱及 基础 | 具体尺寸规格及安装要求，按采购人提供的图纸及现场勘查情况进行施工。 | 套 | 5 |
|  | 新泽西护栏 | 无护栏段设备立柱的保护，每处设置30m | 米 | 750 |
|  | 设备机箱 | 800mm×600mm×600mm,壁厚3mm钢板，表面进行电泳镀锌防锈技术处理。设置在龙门架上。机箱配备锁，机箱内设有防雷电及过电压装置，雷电安全防护等级符合中华人民共和国公共安全行业标准A类。在信号线进线端设信号防雷器，直流电源前设直流电源防雷器，并进行接地处理。所有防雷器安装在引入线的前端。室外全天候防风雨型，防护等级IP66 | 套 | 162 |
|  | 太阳能供电设备 | 太阳能供电系统能为设备提供 6V DC、12V DC、24V DC的工作电压。1）太阳能电池板：单晶硅；额定电压：24V DC； 额定功率：800W；最大功率电压：36V；最大功率电流：5.56A；开路电压：44.8V；短路电流：6.01A；电池片转化效率不低于18%；寿命：>25年,采用低铁钢化绒面玻璃；应具有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的优质EVA膜层；采用铝合金边框2）蓄电池：类型：密封阀控式铅酸免维护胶体蓄电池；容量：200Ah；额定电压：12V DC；蓄电池个数：8节；最低工作性能：-10℃条件下蓄电池充放电效率不低于65％；蓄电池高温工作性能：40℃条件下蓄电池充入电效率不低于95％；无游离电解液，侧倒90度仍可使用；安全防爆；蓄电池寿命要求：-10℃～40℃环境下免维护连续工作3年后蓄电池容量衰减不超过30％。3）具有太阳能冲放电控制器主要功能：温度补偿、预留应急充电接口、蓄电池电量监控，具体技术指标如下：额定电流：40A；工作温度：-40℃～50℃；充放电回路压降：不超过系统额定电压的5％；具有液晶显示屏；联网要求：所有充放电控制器具有通信接口（10/100M），构成在线检测网。 4）无源蓄电池保温箱。5）蓄电池防护箱或蓄电池井，防护等级：IP67。6）太阳能供电系统安装要求：按照设计图纸。远程监控软件：可以远程实时监测多台控制器的阵列电压、阵列电流、蓄电池电压、蓄电池温度、蓄电池剩余容量、负载电流等参数值，可以远程对现场多台控制器的参数进行设置，并可以在监控中心直接操作电脑来控制负载的关闭与重启任务,实现双向控制及双向反馈数据功能。 | 套 | 40 |
|  | 网络信号避雷器 | 最大持续运行电压：Uc：8V。动态电压：15V。标称放电电流：In:10kA（8/20us）。最大放电电流：Imax: 12kA（8/20us）。频宽：100MHz。插入损耗：≤0.5dB。响应时间：≤10ns。接口形式：RJ-45。工作温度：－40～+80℃。 | 套 | 162 |
|  | 二级电源避雷器 | 最大持续工作电压Uc：385V。标称放电电流In：≥20kA（8/20μs），无续流。最大放电电流Imax：≥40kA（8/20μs）。电压保护水平Up：≤1.5kV(20kA, 8/20μs)。响应时间：≤25ns。安装方式：模块式,35mm标准导轨安装。工作温度：－40～+80℃。具有工作状态指示，有热脱扣和过流保护功能。 | 套 | 162 |
|  | 三级电源避雷器 | 最大持续工作电压Uc： 385V。标称放电电流In：≥10kA（8/20μs），无续流。最大放电电流Imax：≥20kA（8/20μs）。电压保护水平Up：≤1.5kV(10kA, 8/20μs)。响应时间：≤25ns。安装方式：模块式,35mm标准导轨安装。工作温度：－40～+80℃。具有工作状态指示，有热脱扣和过流保护功能。 | 套 | 162 |
|  | 电度表 | 参比电压：220V 20A；频率：50HZ。 | 个 | 300 |
|  | 铜芯供电电缆 | 国标YJV22-2×6mm2，含敷设。 | 米 | 30000 |
|  | 网线 | 室外型超五类网线 | 米 | 8000 |
|  | 钢管 | 钢管外径Ф80mm；壁厚4mm 焊接方式：对缝焊接；整体钢管均采用热镀锌防腐处理，镀锌量为600g/m2。 | 米 | 7000 |
| 20 | 高音号角 | 内置ARM高速处理器解码模块，看门狗重启，D类数字功放模块，电能转换效率≥85%，支持7×24小时无间断工作；远程全数字音量调节，具备音量自动调节功能；具备默认音量、当前音量、任务音量、网络话筒音量；具备网络远程检测功能；工作环境温度：-20 ～ +85°C，湿度：20% ～ 80%；耗电功率：待机≤0.5W；网络通讯协议：TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP；外部接口：1个RJ45 10/100M接口；1组100V定压喇叭接口；1对双声道线路输入接口；1个6.3寸单声道麦克风输入接口；1组三线制强切输出扩展接口；1组短路输入、短路输出扩展接口；1组功放替补输入扩展接口；标准19英寸1U机架式服务器机箱。号角扬声器防护等级：IP66;输入电压：100V；功率：150W;频率响应：100Hz-6KHz（－20dB）;声压级（1M/1W）：114dB. 与现有号角系统（核心主机、对接主机等）、视频监控系统、事件检测智能分析系统及智能交通安全管理平台实现对接。 | 套 | 30 |
| 21 | 网络话筒 | 8英寸液晶屏，采用图形化界面和点触式操作;采用工业级处理芯片，启动时间≤1秒;集人工广播和预案广播一体;内置高速公路常用应急预案（超速/逆行/行人/拥堵/停车/火灾烟雾/交通事故等），预案增加、修改、删除方便;内置终端监听功能，支持一人同时处理多起事件;支持7×24小时无间断工作；网络通讯协议：TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP。与现有号角系统（核心主机、对接主机等）、视频监控系统、事件检测智能分析系统及智能交通安全管理平台实现对接。 | 套 | 2 |
| 22 | 中心平台升级改造（本项费用12万包含在报价中，中标后支付给第三方） | 对原视频综合管理平台视频接入路数扩容至1000路视频监控，平台升级改造后需满足以下要求：1．指挥中心内部及指下级单位之间，网络延时≤300ms，延时抖动≤50ms；2．前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间≤3s；3．报警触发后，在监控中心内触发并启动视频显示和记录所需的直接联动响应时间≤3s；4．图像一次编解码延时≤300ms；5．中心平台并发在线客户端数≥300；6．Web服务器支持并发连接客户端数≥500；6．报警服务器支持并发报警转发数≥1000；7．图片并发查询客户端数≥100，查询响应时间≤3s。 增加视频加密功能模块：对于个别特殊的监控画面，可以设定保密功能，只有经过特别授权的人员才能有权查看实时视频和录像资料或下载录像片断。 增加视频管理平台运维模块： 1、系统容错：支持提供差错处置功能，可识别违反句法条件的输入。2、一键运维。3、电子地图。 4、监控点视频质量诊断5、支持按照所属区域、设备名称、异常来源、时间区间、工单所处状态等条件进行查询，且支持以EXCEL形式导出工单列表功能。6、支持运维分时统计。7、支持地图导航，实时联动系统运行状态统计结果；8、支持按照设备类型和所属组织统计系统中的设备状态。9、设备状态检测：支持对系统中摄像机、编码器、报警主机、硬件服务器、平台、智能设备、矩阵设备、网络设备、存储设备、卡口设备、设备录像、平台服务的状态检测。11、支持订阅下级平台资源信息（设备在线情况、录像完整情况、视频质量情况、组织资源等）的功能；能够向上级平台推送资源信息（设备在线情况、录像完整情况、视频质量情况、组织资源等）的功能。12、支持通道的实时视频和诊断时刻录像的播放查看工能；系统支持按照时间、监控点名称、设备IP进行录像查询，并以列表形式展现查询结果的功能。13、支持新增点位情况统计分析，支持按照统计时间查询；支持新增点位的条形统计图和折线统计图的转化；支持点位状态统计，支持正常、维修、断电、拆迁等数量和占比统计，支持统计总点位情况；支持点位情况的导出；支持超期服役点位统计，支持按照统计时间和设备运行时间进行统计。14、支持摄像机在线数统计表、视频质量统计表、摄像头在线率统计表、卡口设备状态统计表、设备在线数统计表、设备故障次数统计表、设备维修及时率统计表，支持导出EXCEL、PDF、WORD。15、报修管理：支持维修工单权限控制。 16、对整个监控网络进行预警，监控以及网络故障诊断及排除。17、运维工作流报修。18、数据决策模块。19、无人值守系统：可配合手机APP实现运维信息短信联动手机客户端，针对不同故障，将短信发给不同的运维人员，实现精细化管理。20、拓扑管理。 | 项 | 1 |
| 23 | 视频质量诊断服务器 | 至少支持16种常见摄像机故障，检测内容包括信号丢失、图像模糊、噪声干扰、黑白图像、图像偏色、图像剧变、场景变更、画面冻结、视频抖动、视频遮挡、对比度异常、登录异常、亮度异常、条纹干扰、云台失控、取流异常；一台至少可以保证3000路1080P高清一天检测完成；Web方式显示（B/S架构，可通过网页远程配置管理），可实现日志管理、信息查询、辅助报警提示（支持C/S架构的报警工具，实现实时报警提醒功能。），Excel方式导入设备，任务管理；含USB接口前置2个，后置4个，其中USB 3.0 2个；支持新建多个周期性任务；信息总览功能；阈值修正；添加信任监控点；重新检测；人工修正基准图片；统计分析。 | 宗 | 1 |
| 24 | 气象监测系统 | 含平台1套、埋入式气象信息监测站10台。 平台功能： 传感器检测到的埋入式气象信息监测站的数据通过4G网络上传到平台，平台接收数据后根据数据类型进行分类整理，转化成气象信息数据，然后与预先设定好的数据模型进行对比。根据与正常数据的偏离大小确定出气象情况的危险等级，根据程序预先设定好的处置方式进行相应的处理，将水膜、冰水、凝冰、摩擦系数、低能见度（雾）等危险气象信息生成报警信号，显示在GIS地图终端，或通过监控室终端弹窗提示，或者通过网络（APP,导航）或短信推送到用户（包括管理者、路政及途径的车辆等）。同时通过GIS地图把采集到的气象数据、能见度数据、路面状况数据、设备状态数据和预报预警信息显示出来。系统具有开放性，可实现与支队市级平台及其他平台的对接。 埋入式气象信息监测站： 工作电压：12VDC+/-15% 工作温度：-40℃-80℃ 工作湿度：0～95%RH无结露 防护等级：IP68 通信接口：RS485 路面温度 测量范围：-40℃-+80℃ 分辨率：<0.02℃（-20-+20℃）,其余+/-0.1℃ 精度：+/-0.1℃（-20-+20℃），其余+/-0.2℃ 水膜厚度 测量范围：0～4000um 分辨率：<0.01mm 精度：0.2mm-3mm:<+/-30% 冰点温度 测量范围：-40℃-0℃ 分辨率：0.1℃ 精度：>50um: 0℃- -2.5℃(+/-0.5 ℃) 冰水比例 测量范围：0～100% 分辨率：0.1% 盐浓度 测量范围：0～100% 分辨率：0.1% 摩擦系数 测量范围：0～1 分辨率：0.01 路面状况：干、潮、湿、含盐潮、含盐湿、冰、雪、霜。 路基温度：5-30cm深 能见度 测量范围：10～20000m 工作温度：–40～60 °C 精度：±10m或 ±10% 可接入气象平台。 | 套 | 1 |
| 25 | KVM | 2端口DVI双屏幕KVMP™多电脑切换器:可通过单一USB键盘、USB鼠标及双屏幕控制端操作2台双屏幕电脑。 支持双屏幕输出功能、前后端各内置1组USB连接端口、支持双向切换功能，可让不同平台交换与互通，允许PC、外围设备、音效功能等独立切换，可通过热键开启或关闭警示音 电脑连接数:2 切换方式：鼠标, 按键, 热键 控制端： 键盘 1 x USB Type A 显示器 2 x DVI-I 鼠标 1 x USB Type A 扬声器 1 x Mini Stereo Jack 麦克风 1 x Mini Stereo Jack 电脑端： 键盘/鼠标 2 x USB Type B 显示器 4 x DVI-I 扬声器 2 x Mini Stereo Jack 麦克风 2 x Mini Stereo Jack 电源 1 x DC插孔 USB 2.0 Hub ：2 x USB Type A 视频分辨率 DVI Dual Link: 2560 x 1600@60Hz; 1920 x 1200@120Hz (3D显示) 耗电量 DC 5.3 V, 10.6 W 配套线缆及转换器等。 | 套 | 10 |
| 26 | 操作台 | 控制台面布设键盘、计算机显示器、打印机、电话等设备。 控制台的主体骨架、下框、底座均为冷轧钢板。台面、前扶 手、侧帮、侧板均为中密度板。控制台上下部均符合 19 英 寸标准。主体骨架以钣金零件的拼装铆接结构为主。木质扶 手及侧帮等以螺接结构为主。主要设备的安装以滑轨托板为主。根据现场定制。含配套座椅、线材、插排等。 | 套 | 10 |
| 27 | 视频网关 | 支持GBT28181协议。支持与原有视频网关堆叠扩容。单台允许接入前端编解码设备数：≥50000路，支持流媒体转发数:64路8Mbps码流。为视频监控系统提供统一接入接口和流媒体转发服务。支持主流设备厂商的前端、DVR、NVR、DVS等标准协议设备接入；自动感知和接入前端视频设备；视频服务网关可以分别部署在视频专网和公安网上，可接入全国公安交通集成指挥平台。 | 台 | 4 |
| 28 | 视频网关配套平台 | 提供时间服务、网管服务、状态监测、异常警告、统计分析、数据库管理、设备管理、日志管理等功能 | 套 | 1 |
| 29 | 山东省高速交警总队直属二支队辖区部分专用地图建设（暨高速公路道路数据采集、规范制定等） | 1，济青南线港沟收费站到辛庄收费站85公里高速公路； 2，通用格式：超图或ARCGIS格式均可通用；符合“2000国家大地坐标系”的标准，以公安厅PGIS为基础，以分类图层方式保存到图属一体化的数据库中。矢量数据可以以WMTS、WFS等符合OGC标准的服务方式供其它系统共享使用 3，比例尺可达1:500高精度地图，经纬度坐标误差不超过0.5米； 4，实地采集并全景再现高速公路所有标志、标线、标牌以及摄像头，卡口，诱导屏等设备设施，收费站，服务区，桥梁隧道等同时进行全景还原； 5，附有测绘级高精度实测路景； 6，为高速公路设备设施、标志标线的设计，整改，查询，统计，维护等工作提供精准的大数据支持，精确标注至标线、摄像头，厘米级误差的经纬度坐标。 7，为高速公路交通管理实战工作提供精准的地理信息数据，包括实时事故精准定位，应急响应预案制定，紧急事件疏导管理，指挥中心实时实景指挥，高速公路施工管理以及临时封闭预案的制定，对外公众发布高速公路交管信息提供精准地图依据等等功能 8、制作全省高速公路交通管理地图基础数据采集内容、规范及标准。 | 套 | 1 |
| 30 | 系统集成 | 与现有平台及设备实现对接。 | 项 | 1 |

### 四、施工队伍及人员要求

配备足够数量的施工队伍及管理人员、安全员、技术人员等，做好人员分工安排。

### 五、实施要求

提供详细的实施方案(包括实施计划、安装调试、运输储存、施工工艺、安全保障、项目质量控制及测试验收等)。设备、材料到货后抽检，项目实施完成后测试验收。

### 六、服务要求

提供具体的服务方案。本项目设备质保期3年，整个工程质保期3年，质保期内服务响应时间7*24小时，提供1人次三年驻场服务。

### 七、其他要求

1、本项目需投标人自行勘查现场并获取图纸，本项目设计线缆等辅材数量以现场实际勘查为准，数量不得少于招标文件要求，报价一次性包死，不再调整。联系人：谢老师，电话：0531-85122325。

2、本项目为交钥匙工程。

注：以上加“_________”部分为★条款内容，如不满足，按无效投标处理。

三、投标保证金

1、投标保证金数额：人民币壹拾伍万陆仟圆整(￥156000.00)。

2、投标保证金交纳采用下列形式之一：银行本票、银行汇票、担保函。投标保证金为电汇形式的，汇款单上须注明采购项目编号、包号。若交款人名称与投标人名称不一致，投标人须出具加盖公章的书面材料，退款时，款项退至投标人帐户。

收款单位：山东省省级机关政府采购中心

开户银行：建行济南市高新支行黄金时代分理处

银行帐号：37001618819059099999

大额联行号：105451001046

A2包、可变限速系统建设项目

一、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、供应商的资质要求：(1)具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质

二、技术要求

A2：济青南线高速公路智能交通安全系统可变限速系统建设项目

在高速公路分流重要路段和交通敏感路段连续设置可变限速标志，实现车速限制、调控和诱导。系统可根据道路状况，利用分段设置的可变限速标志，随时改变高速公路某一路段最高限速值，及时诱导控制车辆速度，有效预防车辆追尾和多车相撞事故。高速公路发生特殊情况时对车速的有效限制、调控和诱导，可实现少封路，甚至不封路，既方便群众，又确保安全，进一步为高速公路的交通安全和畅通提供了保障。

1、门架式可变限速标志

在高速公路分流重要路段和交通敏感路段连续设置可变限速标志、可变信息标志，实现车速限制、调控和诱导。系统可根据道路状况，利用分段设置的可变限速标志，随时改变高速公路某一路段最高限速值，及时诱导控制车辆速度，有效预防车辆追尾和多车相撞事故。

主要功能包括：限速及警示信息发布功能、诱导信息发布功能和系统控制功能。

可接入现有可变限速系统，需要满足可变限速抓拍设备之间的数据通讯，可实现被可变限速抓拍系统指令进行控制。

2、重点车监控系统

目前，山东省交通厅拥有全省51942辆和全国进入山东境内的日平均约15000辆的“两客一危”的GPS/北斗时空信息，每天在高速上运行的约有6000辆左右。为了加强道路运输安全管理，有效预防道路交通事故发生，拟在省厅已建立的监控平台上，部署并升级改造重点车辆可视化动态监管系统，实现对高速路上的“两客一危”等重点车辆的位置信息实时汇集、可视化展现、动态监管、服务和共享，满足指挥调度、应急处突、驾驶员行为分析、预警告知等公安实战应用，为减少高速公路上重特大事故的发生，保障高速公路的安全性和通达性提供支撑保障。系统具有系统门户、数据接入整理和入库、地图数据加工处理、辖区边界确定及可视化、手机数据采集APP、经纬度坐标地址反编译、可视化动态监管功能、查询功能、单车轨迹规律性分析、异常事件告警、统计分析及综合查询、系统管理、运行监控等功能，支持与PGIS平台、图像平台、350兆数字集群、省厅GPS/北斗位置平台及其他业务系统对接，满足现有警务云计算平台的安全环境需求，系统自身将按照警务云计算的安全体系增加PKI/PMI认证，实现用户、角色的安全管理。

三、技术需求

| 可变限速标志 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术指标要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 12m*1m LED交通诱导信息发布显示屏体 | 双向六车道路段门架式可变信息标志显示板显示面积为12m×1m，包括十个模块。每个模块为1m×1m，每个模块解析度32×32点； 根据监控分中心发出的控制指令，显示汉字、图形、字符、数字信息； 显示屏上的字符或图案的结构尺寸；单个汉字可显示尺寸≥80×80cm； 显示光强≥10000cd/m2，亮度远程可控；亮度可根据外界亮度自动或人工调节； ★显示部分有高强度红、绿双基色LED组成，可显示红、黄、蓝三种颜色，每个像素采用4红2纯绿配比； 峰值功耗≤150W/ m2；数据接口：10/100M，RJ45口； LED的MTBF≥100000小时，整机MTBF≥10000小时；无显示内容时，LED熄灭； 静态视认距离≥250m，动态视认距离≥210m； 显示屏箱体防护等级符合IP66标准，设备具有防雷保护功能； 需具备前维修技术； 显示屏箱体的耐温度交变性能、耐盐雾腐蚀性能、耐机械震动性能符合GB/T 23828-2009《高速公路LED可变信息标志》的要求； 屏体环境监测功能：包括屏体内的温度、湿度、烟雾，以及每一块开关电源的电压等系统的检测及控制，系统具有自动故障诊断与状态检测功能；保护电路：采用动态扫描方式保护电路； 可接入现有可变限速系统，需要满足可变限速抓拍设备之间的数据通讯，可实现被可变限速抓拍系统指令进行控制。 | 套 | 28 |
| 2 | 1.5m*1.5 mLED可变限速标志显示屏体 | 限速标志可显示常规限速值、临时限速值和进行标志“红叉”； 外形尺寸：（长宽厚）1500mm×1500mm×120mm；显示外圈直径：1200mm； 圆圈数：双层；圆圈像素管：M26；像素组成：4R；像素数量：200只； 中间点阵尺寸：640mm*640mm；工作电压：AC220V±15% 显示亮度：≥12000cd/m2,亮度远程可调；可视角度：≥30°；通信接口：串口、RJ45或无线；峰值功耗≤150w/m2; 可视距离：≥300m；工作寿命：≥10000h；工作温度：-40℃-70℃；环境温度：10%-98%； 防护等级：IP65; 可接入现有可变限速系统，需要满足可变限速抓拍设备之间的数据通讯，可实现被可变限速抓拍系统指令进行控制。 | 套 | 40 |
| 3 | 单柱式可变信息标志及立柱基础 | 屏体净显示尺寸：1.5米（W）×1.5米（H）；采用模块化结构设计，像素点间距31.25mm，像素组成4R（红）+2G（绿），可显示红、绿、黄三种颜色，显示屏基底为黑色； 平均寿命：≥100000小时。防水、防尘、防腐蚀组件。LED半功率角≥30°，亮度≥9000cd/m2；LED封装：Φ5正圆高亮；驱动方式：静态恒流； 根据外界光线自动调节亮度和手动调节亮度，至少32级；支持多页轮流显示和单页立即显示两种显示方式；信息显示为文字或图片； 具有存储100幅以上显示信息的能力；识读方式：从左至右；可视距离：50—300米；平均无故障时间MTBF＞30,000小时；工作环境：-25℃～+65℃，5%～95%RH；工作电压：AC220V±15%，50Hz±2 Hz； 绝缘等级：耐受50Hz,1500V（有效值）电压一分钟无击穿；防护等级：IP65。杆体底法兰及横臂连接法兰焊接变形量不大于1MM。 防水、防锈；立杆抗阵风风速不得少于40m/s。 LED户外显示屏需具备防雨前维修技术；具备动态扫描方式LED显示屏驱动电路板保护电路； 提供由公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的《GB/T 23828-2009 高速公路LED可变信息标志》同类型产品的检测报告。可接入现有可变限速系统，需要满足可变限速抓拍设备之间的数据通讯，可实现被可变限速抓拍系统指令进行控制。 | 套 | 20 |
| 4 | 串口终端服务器 | 能够将RS232、RS485数据转换成网络数据，接入以太网传输系统； 在平台的计算机终端上能够自动区分串口终端服务器各串口的数据； 设备的串口满足RS232、RS485的接口协议； 网络中断后能够自动恢复连接； 串口数据速率：4.8Kbps～19.2Kbps； 网口：10M/100M自适应。 可接入现有可变限速系统，需要满足可变限速抓拍设备之间的数据通讯，可实现被可变限速抓拍系统指令进行控制。 | 台 | 10 |
| 5 | 300万高清卡口一体化抓拍单元 | 彩色CCD，1/1.8"；视频帧率1帧/秒~25帧/秒可调； 最低照度≤0.005lux； 亮度鉴别等级≥12级；视频压缩码率32kbps~32Mbps可调； 支持自动光圈镜头；支持图像色彩增强功能；支持黑白名单接入控制功能； 图像上可叠加OSD黑边，OSD像素0~1024pixel可调； 支持多码流输出； 具备雨刷控制功能； 支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向； 应具有视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID检测方式； 支持对100*30~1000*100个像素点范围的车牌号识别； 支持异常车牌识别功能；支持对车牌的顺光、逆光亮度补偿功能； 支持自动区分机动车（不含摩托车）、二轮车（摩托车、自行车，电动二轮车）、三轮车和行人，类型区分准确率≥90%，非机动车、行人捕获率白天、晚上≥99%； 可识别12种车型，包括大客车、中型客车、大货车、中型货车、小货车、面包车、三厢轿车、两厢轿车、微型轿车、SUV-MPV、槽罐车、皮卡车，白天准确率≥95%，夜间准确率≥95%； 抓拍图片应具有EXIF信息； 具备人脸增强功能； 支持前排人脸增透功能； 支持新能源车自动识别，及违法抓拍。 内置3G/4G模块，可在无有线网络环境下通过3G/4G网络数据传输； 需内置锂电池模块，支持设备至少8小时正常工作，外接电源时可对锂电池进行充电； 具备≥2个100/1000M以太网口，1个BNC接口，≥2个RS232，≥2个RS485，配128G SD卡，1路5V电源输出，≥4路I/O输入，1路报警输入接口，2路报警输出接口，1个外同步输入接口，≥4个闪光灯输出接口，1个reset接口和2路USB接口； 工作温度-45℃~90℃，支持在60V~305V供电的条件下正常工作。 可接入现有可变限速系统，需要满足可变限速抓拍设备之间的数据通讯，可实现被可变限速抓拍系统指令进行控制。 | 台 | 30 |
| 6 | 700万高清一体化抓拍单元 | 彩色CCD，1"；视频帧率1帧/秒~25帧/秒可调； 最低照度≤0.005lux； 亮度鉴别等级≥12级； 视频压缩码率32kbps~32Mbps可调； 支持自动光圈镜头； 支持图像色彩增强功能； 支持黑白名单接入控制功能； 图像上可叠加OSD黑边，OSD像素0~1024pixel可调； 支持多码流输出； 支持雨刷控制功能； 支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向； 具有视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID检测方式； 支持对100*30~1000*100个像素点范围的车牌号识别； 支持异常车牌识别功能；支持对车牌的顺光、逆光亮度补偿功能； 支持自动区分机动车（不含摩托车）、二轮车（摩托车、自行车，电动二轮车）、三轮车和行人，类型区分准确率≥90%，非机动车、行人捕获率白天、晚上≥99%； 可识别12种车型，包括大客车、中型客车、大货车、中型货车、小货车、面包车、三厢轿车、两厢轿车、微型轿车、SUV-MPV、槽罐车、皮卡车，白天准确率≥95%，夜间准确率≥95%； 抓拍图片应具有EXIF信息； 具备人脸增强功能； 支持前排人脸增透功能； 支持新能源车自动识别，及违法抓拍。 内置3G/4G模块，可在无有线网络环境下通过3G/4G网络数据传输； 需内置锂电池模块，支持设备至少8小时正常工作，外接电源时可对锂电池进行充电； 具备≥2个100/1000M以太网口，1个BNC接口，≥2个RS232，≥2个RS485，配128G SD卡，1路5V电源输出，≥4路I/O输入，1路报警输入接口，2路报警输出接口，1个外同步输入接口，≥4个闪光灯输出接口，1个reset接口和2路USB接口； 工作温度-45℃~90℃，支持在60V~305V供电的条件下正常工作。 可接入现有可变限速系统，需要满足可变限速抓拍设备之间的数据通讯，可实现被可变限速抓拍系统指令进行控制。 | 套 | 10 |
| 7 | 窄波雷达 | 微波发射频率应在24.150GHz±45MHz之内； 测速范围10km/h~250km/h； 测速误差-2km/h~0km/h； 功耗≤2.5W； 电源工作范围DC10.8V~DC15.6V或AC24V±4.8V； 设备工作环境温度：-40℃~+80℃； 防护等级IP66。 含三年标定费用。 可接入现有可变限速系统，需要满足可变限速抓拍设备之间的数据通讯，可实现被可变限速抓拍系统指令进行控制。 | 台 | 40 |
| 8 | LED频闪补光灯 | 集成数字式照度传感器，具备自动光感功能；支持多级环境亮度可选； 平均功耗≤23W； 频闪亮度等级1~20级可调；支持通过摄像机远程控制亮度等级及补光灯点亮/熄灭； 支持频闪级联功能； 频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； 频闪频率：50、60、75、90、100、120Hz可选；频闪持续时间：1、2、3ms可选；频闪延时：0、1、2、3、4ms可选； 工作温度-40℃~80℃。 | 台 | 70 |
| 9 | 爆闪补光灯 | 光源采用氙气灯；20m峰值照度≤4000lx；显色指数≥65Ra；色温≥4000K； 回电时间≤50ms，点亮时间≤0.35ms； 工作环境温度：-40℃~80℃；外壳防护等级IP66。 | 台 | 60 |
| 10 | 网络信号避雷器 | 最大持续运行电压：Uc：8V。 动态电压：15V。 标称放电电流：In:10kA（8/20us）。 最大放电电流：Imax: 12kA（8/20us）。 频宽：100MHz。 插入损耗：≤0.5dB。 响应时间：≤10ns。 接口形式：RJ-45。 工作温度：－40～+80℃。 | 个 | 99 |
| 11 | 控制信号避雷器 | 静态门槛电压：1.5Un 动态电压：2Un 标称放电电流In： 5kA（8/20us）。 最大放电电流Imax：10kA(8/20μs)。 插入损耗：≤0.5dB。 频宽：2MHz。 响应时间：≤10ns。 工作温度：－40～+80℃。 | 个 | 40 |
| 12 | 一级电源避雷器 | 最大持续工作电压Uc：385V。 标称放电电流In：≥40kA（8/20μs）。 最大放电电流Imax：≥80kA（8/20μs）。 电压保护水平Up：≤2.4kV(40kA, 8/20μs)。 响应时间：≤25ns。 安装方式：模块式,35mm标准导轨安装。 工作温度：－40～+80℃。 具有工作状态指示，有热脱扣和过流保护功能。 | 个 | 30 |
| 13 | 二级电源避雷器 | 最大持续工作电压Uc：385V。 标称放电电流In：≥20kA（8/20μs），无续流。 最大放电电流Imax：≥40kA（8/20μs）。 电压保护水平Up：≤1.5kV(20kA, 8/20μs)。 响应时间：≤25ns。 安装方式：模块式,35mm标准导轨安装。 工作温度：－40～+80℃。 具有工作状态指示，有热脱扣和过流保护功能。 | 个 | 30 |
| 14 | 三级电源避雷器 | 最大持续工作电压Uc： 385V。 标称放电电流In：≥10kA（8/20μs），无续流。 最大放电电流Imax：≥20kA（8/20μs）。 电压保护水平Up：≤1.5kV(10kA, 8/20μs)。 响应时间tA：≤25ns。 安装方式：模块式,35mm标准导轨安装。 工作温度：－40～+80℃。 具有工作状态指示，有热脱扣和过流保护功能。 | 个 | 139 |
| 15 | 智能交通终端管理设备 | 具备8个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口； 支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大支持6TB硬盘； 具备≥1个DC12V输出接口、1个一键复位按钮，1个HDMI接口、1个VGA接口、1个eSATA接口，2个RS232接口、4个RS485接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB接口； 可接入12路高清网络摄像机；支持12路图片、16路录像实时预览及存储； 支持图片、录像远程查询、备份功能；支持水印设置验证图片是否被篡改功能； 支持各违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择；支持视频中叠加通道信息、日期时间信息，支持在图片上叠加车牌、车道、违章类型等信息；支持数据传输可在光纤接口和网络接口之间实现切换，不需要重启设备； 支持配置图片和录像的存储空间配额，支持自动覆盖； 支持硬盘smart自检，显示硬盘状态、故障提示； 支持实时显示接入的前端设备的工作状态、温度及工作时间等信息； 支持选择合成图片的分辨率、支持区分通道分别设置合成图片的大小、支持根据选择的原始图序号进行特写放大、支持根据实际场景分别设置大车和小车的合成特写图片的放大倍数、支持前后套牌抓拍，合成抓拍车头和车尾的卡口图片、支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选； 支持FTP服务器存储功能； 支持本地备份功能，可通过eSATA和USB接口备份图片及录像数据。 可接入现有可变限速系统，需要满足可变限速抓拍设备之间的数据通讯，可实现被可变限速抓拍系统指令进行控制。 | 台 | 10 |
| 16 | 数据库服务器 | 1、2U 2路机架式服务器； 2、配置2颗Intel Xeon E5-2630 V3 CPU，每CPU 主频≥2.4GHz , 核数≥8核； 3、配置内存容量：≥128GB,内存插槽数≥16个插槽； 4、支持热插拔 SAS/SATA/SSD 硬盘，硬盘扩展能力：支持≥25块2.5寸硬盘，本次配置15块3TB SATA热插拔硬盘，可扩展至16块； 5、网卡：配置4个GE电口网卡；支持板载2个10GE端口网卡，不占用PCI-E插槽，支持独立远程管理网口，支持IPv6； 6、支持 PCI-E，I/O 插槽总数≥6个，支持 PCI-E X16； 7、RAID：配置独立Raid卡，缓存容量≥1GB，支持RAID0,1,10,5,50,6,60，配置电容模块，提供RAID卡永久数据保护功能； 8、电源及外设：配置≥2个交流电源模块，1+1冗余模式，支持热插拔，提供配套的电源连接线；满配冗余风扇,支持N+1冗余，风扇支持热插拔； 9、可管理和维护性：1. 集成系统管理处理器：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 具有图形管理界面；支持远程管理控制，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； | 台 | 2 |
| 17 | 数据存储服务器 | 嵌入式Linux一体机；7寸液晶显示屏； 支持16盘位，本地硬盘RAID 0、1、5、6、10 ； 内置数据库最大支持保存≥4亿过车记录； 支持数据库自动备份； 支持100路卡口/电警接入； 支持图片保存至本地硬盘； 支持双机热备和负载均衡； 支持本级20个堆叠； 支持GIS地图（Google、SuperMap、PGIS）；支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； 支持车辆研判功能，包括套牌车分析、同行车分析、落脚点分析、首次进城分析、前后车牌分析等； | 台 | 2 |
| 18 | 硬盘 | 4T企业级硬盘 | 块 | 30 |
| 19 | 标准机柜 | 42U标准服务器机柜 | 台 | 1 |
| 20 | 网线 | 超五类室外网线 | 米 | 10000 |
| 21 | 设备机箱 | 全天候防风雨型，防护等级达到IP66。 | 个 | 30 |
| 22 | 半幅门架式可变限速标志立柱与基础 | 具体尺寸规格及安装要求，按采购人提供的图纸进行施工。含土建、地龙、门架施工安装。 | 套 | 26 |
| 23 | 全幅门架式可变限速标志立柱与基础 | 具体尺寸规格及安装要求，按采购人提供的图纸进行施工。含土建、地龙、门架施工安装。 | 套 | 1 |
| 24 | 监控立杆 | 具体尺寸规格及安装要求，按采购人提供的图纸进行施工。含土建、地龙、杆件施工安装。 | 套 | 10 |
| 25 | 新泽西护栏 | 无护栏段设备立柱的保护，每处设置30m | 米 | 600 |
| 26 | 附着式区间测速预告标志 | 具体尺寸规格及安装要求，根据采购人提供的图纸进行制作。 | 个 | 10 |
| 27 | 附着式区间测速起点标志 | 具体尺寸规格及安装要求，根据采购人提供的图纸进行制作。 | 个 | 10 |
| 28 | 附着式区间测速终点标志 | 具体尺寸规格及安装要求，根据采购人提供的图纸进行制作。 | 个 | 10 |
| 29 | 铝合金供电电缆 | STABILOY-ACWU90 4×35 mm2，含敷设。 | 米 | 22000 |
| 30 | 铝合金供电电缆 | STABILOY-ACWU90 4×50 mm2，含敷设。 | 米 | 12000 |
| 31 | Ф80保护钢管 | 外径Ф80mm壁厚4mm，对缝焊接钢管。钢管均采用热镀锌防腐处理，镀锌量为600g/m2。 | 米 | 5000 |
| 32 | 配电箱(室外型) | 含配电箱外壳、配电盘、基础等 | 个 | 30 |
| 33 | 侧装卡口 | 一体化集成设计，抓拍单元与测速单元一体化设计，侧向安装方式；可覆盖1-3条车道，有效像素＞600万像素；抓拍图片格式：JPEG压缩图像格式，支持输出JPEG与≥25帧/s流媒体两种格式；基于一体化多目标雷达触发，采用多目标跟踪雷达，单雷达可同时监控1-4条车道，可同时追踪多个目标，雷达最大测量距离≥90米，自动识别大小车、可分车道测速和多车定位；测量方向：支持来向、去向或双向；集成高清LED频闪补光单元，采用智能补光灯辅助抓拍，频闪能力不低于14次/秒；亮度、频闪速度可调；间歇频闪≥500万次；回电时间短；同步TTL触发、485、试闪按纽等触发方式；系统自动判断环境光，照度不足时，自动启动补光装置。采取侧向抱杆安装方式，安装高度6-10米。工业级交换机：至少1个光纤插槽，3个百兆电口，工业级设计，导轨式，支持120米网线长线驱动，带设备状态在线监测功能，具有网管功能，可远程查看端口状态；自动报警。后端接收与存储单元：对前端设备的管理和参数设置、通行信息查询通行信息和图片的本地存储、FTP服务功能、通行信息的上传、后台参数的下载和设置以及黑名单比对功能。 机架式，19英寸标准<2U高度；低功耗CPU，无风扇设计，无硬盘系统可正常运行；支持至少4个硬盘插槽盘位(SAS/SATA)；可支持关联短录像，且可设置短录像时间； 支持RAID 0，1，5,10；接口：至少2个1000M网口、4 个USB2.0口，1个HDMI口；设有软件看门狗及硬件看门狗，具有断电自恢复功能；MTBF：25000小时以上；温度范围：-20℃～+60℃；湿度范围：10～95%RH；其他特性：基于物联网技术的复合型区间测速系统，除支持单点测速功能外，支持任意两点间组合形成区间测速；系统具有人脸识别及安全带监测功能。可接入现有集成指挥平台。 | 套 | 9 |
| 34 | 施工辅材 | 实施需要的辅材、耗材、及其他为体现的施工必需品。 | 宗 | 1 |
| 重点车监控系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术指标要求 | 单位 | 数量 |
| 35 | 系统部署 | 部署省厅重点车辆可视化动态监管系统，实现服务支撑模块和专题应用的综合展现及应用集成，实现布局管理、栏目管理、导航管理、展现策略管理、访问统计等功能应用 | 项 | 1 |
| 36 | 数据接入、整理和入库 | 建设数据通信服务，保障省厅信通处建设的北斗位置服务平台的数据、350M终端、制式警车、执法记录仪、警务通、对讲机、接驳车等实时位置信号，以及卡口过车数据能够实时传输到高速总队应用系统。实现多元、大批量、实时位置的接入、解析、分发等信息处理。系统除了基础的处理之外，针对警务位置信号的漂移、跑偏、跳跃等问题，对实时、历史位置信息进行校准、补偿、纠偏处理，保证信息的可用性、稳定性。 | 项 | 1 |
| 37 | 地图数据加工处理 | 对省厅提供的高德百度导航数据、“天地图”数据按照规范的流程和标准对行政区划、道路、POI、地址数据和编码进行处理，通过经纬度位置反编译、地图加工处理，形成满足需要的地图数据。 | 项 | 1 |
| 38 | 辖区边界确定及可视化 | 开发各支队辖区道路边界地图上的标识，并支持在地图上选择、展示。 | 项 | 1 |
| 39 | 手机数据采集APP | 开发手机端基础数据采集APP，支持对服务站、收费站、卡口位置、属性、照片等信息的采集和回传，并统一展示到地图上。 | 项 | 1 |
| 40 | 市解析 | 构建解析模型，将地址坐标反编译为***市 | 项 | 1 |
| 41 | 县（区）解析 | 构建解析模型，将地址坐标反编译为***县（区） | 项 | 1 |
| 42 | 高速道路解析 | 构建解析模型，将地址坐标反编译为***路 | 项 | 1 |
| 43 | 周边POI解析 | 构建解析模型，将地址坐标反编译为***POI | 项 | 1 |
| 44 | 警务辖区解析 | 构建解析模型，将地址坐标反编译为***辖区 | 项 | 1 |
| 45 | 实时监控 | 实时地更新并显示被监控车辆的当前运行状态，对于车辆的停止、0-30公里/小时，30-60公里/小时，60公里/小时以上的状态，分别设置不同的图标颜色，包括：车速、方向、经度、纬度、所在城市、所在道路等信息。 | 项 | 1 |
| 46 | 定时监控 | 根据设定的时间间隔更新被监控车辆运行状态。 | 项 | 1 |
| 47 | 区域监控 | 选定某一区域范围，监控当前处在该范围内的被监控车辆。 | 项 | 1 |
| 48 | 道路监控 | 选定某一道路，监控当前在该道路行驶的被监控车辆。支持2种选择方式，一种按照分级管辖单位树状结构选择道路；一种按照国、省和市级树状结构进行选择道路。 | 项 | 1 |
| 49 | 单车辆监控 | 指定某一被监控车辆，对其进行监控。 | 项 | 1 |
| 50 | 多车辆监控 | 选定多部被监控车辆，同时进行监控。 | 项 | 1 |
| 51 | 行车记录查询 | 按车牌号、车牌颜色、号牌种类、时间段条件查询行车记录，并将查询结果生成文字列表，如某车辆在某时段途经的地点。 | 项 | 1 |
| 52 | 逆向查询 | 查询某一路段在某一时间段内所有经过的车辆。 | 项 | 1 |
| 53 | 异常事件查询 | 查询违法车辆、异常事件情况及驾驶员的相关信息。 | 项 | 1 |
| 54 | 历史数据回放 | 根据用户选定的时间段，查询该时间段内指定车辆的历史行驶数据，并动态模拟行车状况，回放历史轨迹。输入车牌号码、时间范围（默认最近1天，可自定义，自定义时间跨度为1天）查询轨迹。结果返回文字列表和地图展示。文字列表在地图上采用悬浮窗的方式，内容包括：车牌号码、第一个位置点、途径关注点（收费站、卡口、服务区等）、最后一个位置点及时间、速度等；地图展示时，平滑画出轨迹，对于位置点，可点击出现车牌、时间；对于卡口，可以调阅卡口图片等，支持播放和一次绘制功能。 | 项 | 1 |
| 55 | 单车轨迹规律性分析 | 目的是采用统计的方式，结合人工研判，分析得出关注车辆的规律性行驶路线。输入车牌号码、时间范围（可选择指定一周、半月、一月、自定义，默认最近1周）查询对应轨迹 | 项 | 1 |
| 56 | 区域内超速 | 系统支持预设区域速度限制。实时筛选在高速路上速度超过预选指定速度的车辆；建模时，需要（1）预先指明分析路线区域。可以实现按照指定路段、卡口间、上下高速收费口间、高速路名区域等进行分析；（2）确定分析时间范围。建议以天为单位；（3）途径卡口数据筛选；（4）确定展现的方式。支持按照指定车辆归属单位、时间、道路区域、指定速度、车辆类型和超速占比（指定路线和时间内，超速位置点/GPS位置点总数的值）筛选统计，展现包括汇总表和子表，子表内容包括道路名称、超速地点，经纬度、车牌号码、归属单位、超速时间、地图展现等。 | 项 | 1 |
| 57 | 非法时间行驶 | 对于在禁行时段内进入高速公路的车辆或黑名单车辆进行自动报警，并下发大队平台，告知重点车辆实时位置实施拦截处理。 | 项 | 1 |
| 58 | 拥堵点分析 | 实时筛选 “两客一危”车速低于一定阈值（例如30公里/小时）数据，排除服务站、收费口和特殊路段等后，结合前向GPS位置点和地图，用颜色持续加深的方式，表征车速低速状态。 | 项 | 1 |
| 59 | 重点区域、线路高密度预警展示 | 对指定区域或线路每隔一定时间进行一次巡查，当规定区域内或线路上关注的车辆（人）类型超过阈值后进行文字报警，并在地图上呈现不同颜色的状态。 | 项 | 1 |
| 60 | 黑名单车辆监控报警 | 对列入黑名单的重点车辆，包括被盗抢、套牌、假牌、多次违法未处理、重点违法等黑名单车辆实时比对报警，通知辖区民警进行布控拦截。 | 项 | 1 |
| 61 | 辖区内轨迹统计分析 | 以GPS数据为主要依据，通过与违法抓拍查处平台、事故处理系统、违法抓拍查处系统和卡口监控系统的对接，对现有数据进行收集、汇总及数据融合，从而对重点车辆轨迹进行统计分析，总结辖区内重点车辆轨迹运行规律。 | 项 | 1 |
| 62 | 异常事件统计分析 | 通过GPS获得实时异常数据，通过与违法抓拍查处平台、事故处理系统、违法抓拍查处系统和卡口监控系统的对接，对现有数据进行收集、汇总及数据融合，实现对重点车辆异常事故数据的统计分析，总结重点车辆异常事件规律。同时利用高速公路行车轨迹，定期对辖区内重点车辆的异常轨迹分析，总结规律，下发大队用户平台，进行整改及防范。 | 项 | 1 |
| 63 | 违法车辆查询统计 | 通过GPS获得实时异常数据，通过与违法抓拍查处平台、事故处理系统、违法抓拍查处系统和卡口监控系统的对接，对现有数据进行收集、汇总及数据融合，实现对重点车辆违法行为的统计分析，总结重点车辆违法规律。 | 项 | 1 |
| 64 | 重点车辆报表查询 | 将自动收集到的重点车辆的动态监控结果、非现场违法、现场违法、路面巡查信息、警务通查缉信息、事故等相关重点车辆违法抄告信息进行统计，形成统计报表，支队可通过此功能对进行相应查询与统计与总结。 | 项 | 1 |
| 65 | 异常状态下重点车辆关联信息查询 | 通过对多平台数据的深度挖掘，以异常轨迹的车辆为信息中心，能够一次性查询其车辆关联信息，如车辆的信息，驾驶人信息，车辆行驶轨迹，驾驶人驾驶时间，发生异常情况时间地点，车辆企业相关信息，危化品车辆信息等信息，为紧急救援决策提供依据。重点车辆高速公路历史数据查询：查询重点车辆高速公路历史行车数据。 | 项 | 1 |
| 66 | 重点车辆运行统计功能 | 可根据高速公路路线、企业、时间段（禁行时间段内，其它时间段内（按流量大小）以小时为单位，天，星期，月，年）、车辆所属地市、驾驶人所属地市、违法所在地所属地市，违法行为种类等（以上可单项或多项进行叠加）对高速公路中运行车辆数、重点车辆流量、异常事件分布情况、违法情况等进行统计。 | 项 | 1 |
| 67 | 总队统计功能 | 可根据大队情况结合⑥的查询统计功能，对大队辖区内重点车辆监管情况进行统计。 | 项 | 1 |
| 68 | 人员(用户/部门)管理 | 系统管理提供用户注册、人员管理、部门管理，满足新增、注销和用户恢复的需要。 | 项 | 1 |
| 69 | 权限管理 | 通过权限管理，可对系统内的用户设置权限，控制用户对数据及功能的操作。 | 项 | 1 |
| 70 | 查询与统计 | 系统提供对用户、部门的模糊查询，并提供对人员、部门等信息的统计，如部门人员数量统计等。 | 项 | 1 |
| 71 | 设备监控 | 当设备出现宕机等情况不能提供服务时，及时产生告警，并可通过短信、邮件等方式提醒设备管理员 | 项 | 1 |
| 72 | 系统监控 | 当接口、子模块或整个系统不能对外提供服务时，及时产生告警，并可通过短信、邮件等方式提醒设备管理员。 | 项 | 1 |
| 73 | 网络监控 | 监控系统运行的网络情况，包括网络设备、链路通断的监控，及时发现网络对系统运行的影响。 | 项 | 1 |
| 74 | 数据监控 | 定期监控主机、网络设备、数据库的日志，通过关键字监控数据是否正常流转。 | 项 | 1 |
| 75 | 与PGIS平台对接 | 调取平台的有关服务接口，实现基于空间位置的信息查询、地图调用等功能 | 项 | 1 |
| 76 | 与图像平台对接 | 实现辖区内相关视频图像信息的实时调取，满足视频联动需求 | 项 | 1 |
| 77 | 与350兆数字集群对接 | 实现全省警用350兆数据的交换和共享，并对共享数据整理入库、开发应用 | 项 | 1 |
| 78 | 与省、市GPS/北斗位置平台对接 | 实现与17个市地和3个直属局公安机关警车、公务用车、350M集群终端、警务通、执法记录仪等具有定位芯片的装备以及各级公安机关获取的“两客一危”、出租车、租赁车辆、校车、渣土车、公交车等各类时空信息数据的共享。 | 项 | 1 |
| 79 | 与业务系统对接 | 与违法抓拍查处平台、事故处理系统、违法抓拍查处系统和卡口监控系统实现对接。 | 项 | 1 |
| 80 | 二次开发技术培训 | 按照业务应用需要进行培训 | 项 | 1 |

### 四、施工队伍及人员要求

配备足够数量的施工队伍及管理人员、安全员、技术人员等，做好人员分工安排。

### 五、实施要求

提供详细的实施方案(包括实施计划、安装调试、运输储存、施工工艺、安全保障、项目质量控制及测试验收等)。设备、材料到货后抽检，项目实施完成后测试验收。

### 六、服务要求

提供具体的服务方案。本项目设备质保期3年，整个工程质保期3年，质保期内服务响应时间7*24小时，提供1人次三年驻场服务。

### 七、其他要求

1、本项目需投标人自行勘查现场并获取图纸，本项目设计线缆等辅材数量以现场实际勘查为准，数量不得少于招标文件要求，报价一次性包死，不再调整。联系人：谢老师，电话：0531-85122325。

2、本项目为交钥匙工程。

注：以上加“_________”部分为★条款内容，如不满足，按无效投标处理。

三、投标保证金

1、投标保证金数额：人民币壹拾肆万圆整(￥140000.00)。

2、投标保证金交纳采用下列形式之一：银行本票、银行汇票、担保函。投标保证金为电汇形式的，汇款单上须注明采购项目编号、包号。若交款人名称与投标人名称不一致，投标人须出具加盖公章的书面材料，退款时，款项退至投标人帐户。

收款单位：山东省省级机关政府采购中心

开户银行：建行济南市高新支行黄金时代分理处

银行帐号：37001618819059099999

大额联行号：105451001046