- 招标项目技术及其他要求

一、选址报告应当包括以下主要内容：

- 机场所在地基本状况、地理位置、气象条件、净空条件、空域条件、电磁环境、土地状况、跑道方位或主要起降方向等；

- 综合论述机场建设的必要性和可行性；

- 机场建设规模等设计参数；

- 机场航行服务研究；

- 本期建设项目和建设方案，主要包括：飞行区场道、土方及排水；航管工程（通信、导航、航管、气象）；助航灯光及供电；站坪和机库的平面、机构和配套设施；机场安全保卫、消防救援工程及设施设备配套方案；机场供油工程；机场总图工程等；

- 结论与建议。

- 选址报告应按照通航机场场址的基本条件提出三个预选场址，应对三个预选场址的符合性进行审核论证，保证任意一个预选场址都可以使用，但是招标人不再另行支付机场选址费用，在机场选址过程中产生的任何费用均包含在本次报价中。

选址报告内容应符合以下规范与标准：

总图：

1、国际民用航空公约：附件十四—机场 第六版

2、《民用机场工程初步设计文件编制内容及深度要求》

3、《民用机场飞行区技术标准》MH5001-2013

4、民用航空运输机场安全保卫设施    MH/T7003-2008

5、民用机场水泥混凝土道面设计规范  MH/T5004-2010

6、民用机场飞行区排水工程施工技术规范 MH5005-2002

7、民用机场飞行区水泥混凝土道面面层施工技术规范  MH5006-2002

8、民用机场飞行区工程竣工验收质量检验评定标准   MH5007-2000

9、民用机场飞行区土（石）方与道面基础施工技术规范  MH5014-2002

10、土工试验方法标准 GB/T50123-1999

11、岩土工程勘察规范（2009 年版）  GB50021-2001

12、民用机场勘测规范 MH/T5025-2011

13、民用机场特种车辆、专用设备设置 MH/T5002-1996

14、民用航空运输机场飞行区消防设施 MH/T7015-2007

15、民用运输机场应急救护设施配备   GB18040-2008

16、机场飞行区草地建植技术要求 MH/T5102-2004

17、其他相关技术规范

空管：

1、中华人民共和国民用航空行业标准 MH/T4016.4-2008 标准《民用航空气象·第 4 部分：设备配备》。

2、中华人民共和国民用航空行业标准 MH/T4003.1-2014 标准《民用航空通 信导航监视台（站）设置场地规范·第 1 部分：导航》。

3、中华人民共和国民用航空行业标准 MH/T4003.1-2014 标准《民用航空通信导航监视台（站）设置场地规范·第 2 部分：监视》。

4、中华人民共和国民用航空行业标准 MH/T4020-2006《民用航空通信导航监视设施防雷技术规范》。5、航空无线电导航台站电磁环境要求 GB6364-86。

建筑：

1、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008 年版）

2、《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（2009 年版）

3、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）

4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

5、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）

6、《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）

7、《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2009）

8、《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133-2001）（J113-2001）

9、《屋面工程技术规范》（GB 50345-2004）

10、《坡屋面工程技术规范》（GB 50693-2011）

11、《民用航空运输机场安全保卫设施》（MH/T7003-2008）

12、《民用机场旅客航站区无障碍设施设备配置标准》（MH 5062-2000）

13、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ 50-2001）

14、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

15、《饮食建筑设计规范》（JGJ64-1989）

结构：

1、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）

2、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）

3、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）

4、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

5、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

6、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

7、《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）

8、《钢结构设计规范》（GB50017-2014）

9、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

10、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

11、《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106—2003

12、《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107－2010)

13、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2003

14、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344—2004

15、《建筑变形测量规范》JGJ8—2007

16、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55－2011

17、《混凝土质量控制标准》GB50164－2011

18、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002（2010 年版）

暖通：

1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)

2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

3、《办公建筑设计规范》（JBJ67-2006）

4、《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006

5、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

6、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002），

7、《通风及空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

8、《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010

给排水：

1、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 年版）；

2、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

3、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（20014 年版）；

4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

5、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

6、《民用建筑节水设计标准》 GB 50555-2010;

7、《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006;

8、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

9、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97;

10、《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125-2001;

11、《建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程》CECS168：2004;

12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;

电气：

1、《供配电系统设计规范》（GB50052－2009）；

2、《低压配电设计规范》（GB50054－2011）；

3、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16－2008）；

4、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

5、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

6、《交通建筑电气设计规范》（JGJ243-2011）；

7、《20kV 及以下变电所设计规范》（GB50053－2013）；

弱电：

1、《民用机场航站楼综合布线系统工程设计规范》MH/T5021-2004

2、《民用航空运输机场安全保卫设施》MH/T7003-2008

3、《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007

4、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

5、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

6、《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

7、《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008

各个分项工程的验收标准：

1、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2016

2、《通风及空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

3、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015

4、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

5、《综合布线工程验收规范》GB 50312--2007

二．飞行程序设计报告应当包括以下主要内容

应达到的技术指标和参数：

1、乙方为甲方提供的选址阶段飞行程序设计和飞机性能分析满足通航机场选址航行服务研究深度要求；

2、分析得出备选场址拟运行机型的载量限制，达到拟开通航线的运行需求；

3、计算得出备选场址跑道和助航设施的基本参数和布局情况，达到选址阶段机场建设要求；

4、开发飞行程序，满足超障要求和运行需求；

5、开发仪表飞行程序，满足备选场址所属地区空域和流量需求，以及设计合理的进离场航线，达到局方要求。

其他事项说明：

1、项目成果所有权和使用权均属于招标人。服务商未经同意不得外传，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的成果。

2、所有的咨询服务成果均按照电子光盘1份，纸质文件20份的标准向招标人提供，中标人不得已涉密等理由拒绝提供电子版本的咨询成果。因招标人或政府相关部门提出修改意见的咨询成果，中标人应按照要求修改完成后重新向招标人提供。

3、投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第拥三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人没有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

主要技术来源：本次招标的报告编制成果所涉及的标准、规范、验收标准，应符合国家有关标准、条例及规范。如有新的标准应采纳新标准。

设计规范要求：本次招标的报告编制成果所涉及的标准、规范、验收标准，应符合国家有关标准、条例及规范。

验收标准：完成合同书中要求的考核目标和成果形式，并通过专家组的评审及相关主管部门的审批。

三、初步勘察报告应包含一下内容：

- 1、  一般规定

- 1、1  初步勘察阶段，应按勘察任务书要求，采取合适的勘察方法和手段，对机场全场进行勘察。初步勘察宜分飞行区、航站区和工作区分别进行勘察。

- 1.2  初步勘察应依据下列资料和要求进行：

⑴初步确定的机场总体布置图及功能分区情况；

⑵初步确定的道面结构类型、场地设计标高；

⑶工程测量资料；

⑷初步勘察任务书或勘察技术要求。

- 1.3  初步勘察阶段应完成下列主要任务：

⑴对机场建设的场地适宜性，从区域地质、水文地质、工程地质和环境工程地质条件角度，进行深入的分析与评价。

⑵进行机场环境工程地质评价和地质灾害预测，初步提出不良地质作用的防治和监测措施建议。

⑶对不良地质体和特殊性岩土作出初步分析、评价及处理建议。

⑷在抗震设防烈度等于和大于7度的场地，对场地和地基的地震效应做出初步评价。

⑸提出场地的初步岩土工程资料和主要的岩土设计参数。

⑹评价场地稳定性和适宜性，对主要岩土工程问题提出技术解决方案的初步建议。

- 2  工程地质测绘与调查

- 2.1  在初步勘察阶段，对地形、地貌、地质条件较复杂的机场场地应进行工程地质测绘。对地形、地貌、地质条件简单的场地，可用调查代替工程地质测绘。

- 2.2  工程地质测绘与调查的范围，应包括机场场地及其附近区域，并根据初步查明场地工程地质条件和不良地质作用的需要而定。

- 2.3  工程地质测绘与调查，宜包括下列内容：

⑴调查研究地形、地貌特征，划分地貌单元，分析各地貌单元的形成过程及其与地层、构造、不良地质作用的因果关系。

⑵查明场地主要地质构造、新构造活动的形迹及其与地震活动的关系。

⑶初步查明岩土的年代、成因、性质、厚度和分布范围，以及各种特殊性岩土的类别和工程地质特征。

⑷初步查明岩体结构类型、风化程度、各类结构面(尤其是软弱结构面)的产状和性质，岩、土接触面和软弱夹层的特性等。

⑸初步查明场地土的标准冻结深度和冻土性质等。

⑹调查岩溶、洞穴、滑坡、崩塌、泥石流、冲沟、地面沉降、断裂、地震震害、地裂缝、场地的地震效应、岸边冲刷等不良地质作用的形成、分布、形态、规模、发育程度及其对工程建设的影响。

⑺调查人类活动对场地稳定性的影响，包括大挖大填、河流改道、人工洞穴、地下采空、灾害防治、抽水排水和水库诱发地震等。

⑻调查场地地下水的类型、补给来源、排泄条件、历年最高地下水位、尤其是近3~5年最高地下水位，初步确定水位变化幅度和主要影响因素，并实测地下水位；必要时应设长期观测孔。

⑼调查场地附近的河流、水系、水源及水的流向、流速、流量、常水位，洪水位及其发生时间、淹没范围。

⑽收集气象、水文、植被及建筑材料等资料。

- 2.4  工程地质测绘与调查的成果资料宜包括综合工程地质图、工程地质分区图、洪水淹没范围图以及各种素描图、遥感影像解译资料、照片和文字说明等。

- 2.5  利用遥感影像资料解译进行工程地质测绘时，应有适量的现场检验地质观测点。野外工作应包括检查解译标志、解译结果和外推结果，并对室内解译难以获得的资料进行野外补充。

- 2.6  工程地质测绘与调查的比例尺可选用1:2000~1:10000，条件复杂时，比例尺可适当放大。对工程有重要影响的地质单元体(滑坡、断层、软弱夹层、洞穴等)，可采用扩大比例尺表示。地质界线和地质观测点的测绘精度误差在图上不宜大于3mm。

- 2.7  地质观测点的布置、密度和定位应满足下列要求：

⑴在地质构造线、地层接触线、岩性分界线、标准层位和每个地质单元体应有地质观测点。

⑵地质观测点的密度应根据场地的地貌、地质条件、成图比例尺和工程要求等确定，并应具代表性。

⑶地质观测点应充分利用天然和已有的人工露头，当露头少时，应根据具体情况布置一定数量的探坑（井）或探槽。

⑷地质观测点的定位应根据精度要求选用适当方法；地质构造线、地层接触线、岩性分界线、软弱夹层、地下水露头和不良地质作用等特殊地质观测点，宜用仪器定位。

- 3  工程地质勘察

- 3.1  初步勘察阶段工程地质勘察应包括下列主要内容：

⑴初步查明场地的地形特征、地貌类型。

⑵初步查明场地主要地质构造、断层与性质、地震烈度、工程地震特征。

⑶初步查明场地环境工程地质概况，进行环境工程地质评价和地质灾害预测，初步提出防治和监测措施。

⑷初步查明场地的岩土类型、成因、时代、分布规律及一般物理力学性质指标。

⑸初步查明场地沟、塘、河、湖中的淤泥性质、分布、厚度及其对工程建设的影响。

⑹初步查明场地有无特殊性岩土和需进行处理的岩土工程问题。

⑺提供地基处理设计所需的基本岩土参数。

- 3.2  飞行区勘探点（线）的布置应符合以下要求：

⑴飞行区勘探线可按本期道面工程范围，沿跑道中心线、平行滑行道中心线、联络道中心线布置，机坪按方格网布置。根据地形地貌条件，必要时可在垂直于跑道方向布置适量勘探线。高填方边坡位置可布置适量勘探点。

⑵勘探线上的勘探点间距可按表1.1确定，局部异常地段应予以适当加密。

⑶勘探点应沿勘探线布置，具体位置可根据现场地形地质条件适当调整。在每个地貌单元和不同地貌单元交接部位，应布置勘探点。

表1.1 飞行区初步勘察勘探点间距

| 勘察等级 | 中心线勘探点（m） | 方格网勘探点（m） |
| --- | --- | --- |
| 甲级 | 100~150 | 150~200 |
| 乙级 | 150~200 | 200~250 |
| 丙级 | 200~300 | 250~300 |

- 3.3  航站区勘探点（线）的布置应符合以下要求：

⑴勘探线、勘探点间距可按表1.2确定，局部异常地段应予以适当加密。

⑵在每个地貌单元和不同地貌单元交接部位，应布置勘探点。

表1.2 航站区初步勘察勘探线、勘探点间距

| 勘察等级 | 勘探线间距（m） | 勘探点间距（m） |
| --- | --- | --- |
| 甲级 | 100~150 | 75~150 |
| 乙级 | 150~200 | 100~200 |
| 丙级 | 200~300 | 150~200 |

注：场地地质条件复杂时，间距取小值。

- 3.4  工作区勘探点（线）的布置应符合以下要求：

⑴勘探线、勘探点间距可按表1.3确定，局部异常地段应予以适当加密。

⑵在每个地貌单元和不同地貌单元交接部位，均应布置勘探点。

表1.3 工作区初步勘察勘探线、勘探点间距

| 勘察等级 | 勘探线间距（m） | 勘探点间距（m） |
| --- | --- | --- |
| 甲级 | 150~200 | 100~150 |
| 乙级 | 200~300 | 150~200 |
| 丙级 | 300~400 | 200~300 |

- 3.5  勘探深度应符合按下列规定：

⑴钻孔可分控制性钻孔和一般性钻孔。飞行区控制性钻孔宜占勘探孔总数的1/5~1/3，航站区控制性钻孔宜占勘探孔总数的1/8~1/4，工作区控制性钻孔宜占勘探孔总数的1/10~1/5；并且每个地貌单元宜有控制性钻孔。

⑵钻孔深度宜按表1.4确定。

⑶查明地质构造的钻孔深度，按实际需要确定。

表1.4 初步勘察钻孔深度

| 功能分区 | 控制性钻孔深度 | 一般性钻孔深度 |
| --- | --- | --- |
| 飞行区 | 至中微风化基岩内1~3m；基岩埋藏较深时，至较硬的稳定土层3~5m 且不小于15~20m | 至基岩内1~2m；基岩埋藏较深时，10~15m |
| 航站区 | 至中微风化基岩内1~3m；基岩埋藏较深时，至较硬的稳定土层5~10m且不小于20~30m | 至基岩内1~2m；基岩埋藏较深时，15~20m |
| 工作区 | 至中微风化基岩内1~3m；基岩埋藏较深时，至较硬的稳定土层3~5m且不小于10~15m | 至基岩内1~2m；基岩埋藏较深时，5~10m |

- 3.6  取样测试应符合下列要求：

⑴取样的孔、坑在划定的工程地质单元内应均匀布置，其数量应不少于勘探点总数的1/6~1/3。

⑵钻孔和探坑竖向取土样间距，应按地层特点和岩土的均匀程度确定，每一土层均应取样。场区每土层取样数量不少于12个。

⑶飞行区室内试验项目可根据岩土类型按附录C确定，航站区和工作区室内试验项目可按相关规范确定。

- 3.7  应采取有代表性的浅层土样，进行腐蚀性分析试验，并按《岩土工程勘察规范》（GB50021）评价地基土对水泥混凝土、混凝土中钢筋及钢结构的腐蚀性。

- 4  水文地质勘察

- 4.1  水文地质勘察应符合下列要求：

⑴查明含水层和隔水层的埋藏条件，地下水类型、流向、水位及其变化幅度，当场地有多层对工程有影响的地下水时，应分层量测地下水位，并查明互相之间的关系。

⑵查明场地地质条件对地下水赋存和渗流状态的影响；必要时应设置观测孔，或在不同深度处埋设孔隙水压力计，量测压力水头随深度的变化。

⑶通过现场试验或室内试验，测定土层的渗透系数等水文地质参数。水文地质参数的测定应按《岩土工程勘察规范》（GB50021）执行。

- 4.2  应根据地下水的埋藏特征采取有代表性的水样进行腐蚀性分析，按照《岩土工程勘察规范》（GB50021）评价地下水对水泥混凝土、金属材料等的腐蚀性。

4.3  应评价地下水位变化对地基产生的影响，并提出相应的防治措施建议。